Заказчик: администрация

муниципального образования Ульяновское городское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Изменения в генеральный план муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план

в текстовой форме

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны,

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Том 3

Генеральный директор, д. арх., проф.                                                     С.Д. Митягин

Руководитель проекта                                                                              Т.В. Варгина

Главный инженер проекта                                                                        Е.Д. Мареева

Санкт-Петербург – Ульяновка

2019 г.

Авторский коллектив:

Методическое сопровождение:

С.Д. Митягин, д. арх.; проф.

Руководитель проекта

Т.В. Варгина, вед арх.

Ответственные исполнители:

Г.Р. Маукиева ГАП;

Е.Д. Мареева, ГИП;

А.В. Мусихин, архитектор;

А.А. Тихонова, архитектор;

Д.В. Омельченко, экономист;

Е.А. Соколов, эколог;

Д.А. Парфенов, главный специалист землеустроительных и кадастровых работ.

Состав изменений в генеральный план муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Изменения в генеральный план |  |  |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании | Том 1 |  |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газоснабжения населения |  | Карта 1 |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области водоснабжения населения и водоотведения |  | Карта 2 |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, массового отдыха населения, иных областях, связанных с решением вопросов местного значения |  | Карта 3 |
| Карта границ населенного пункта городской поселок Ульяновка |  | Карта 4 |
| Карта функциональных зон поселения |  | Карта 5 |
| Приложение. Сведения о границах г.п. Ульяновка |  |  |
| Материалы по обоснованию изменений в генеральный план |  |  |
| Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме | Том 2 |  |
| Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Том 3 (ДСП) |  |
| Исходно-разрешительная документация | Том 4 |  |
| Карта современного использования территории поселения |  | Карта 6 |
| Карта границ зон с особыми условиями использования территории |  | Карта 7 |
| Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Карта 8 (ДСП) |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	6

2.1 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	6

2.1.1 Статус городского поселения по условиям гражданской обороны	6

2.1.2 Мероприятия по гражданской обороне	7

2.1.2.1 Эвакуация и рассредоточение населения	7

2.1.2.2 Размещение эвакуационных пунктов	7

2.1.2.3 Система оповещения	7

2.1.2.4 Система световой маскировки	7

2.1.2.5 Защитные сооружения	8

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	10

2.2.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	10

2.2.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	11

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	14

3.1 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	14

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	15

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	17

3.3.1 Размещение подразделений пожарной охраны	17

3.3.2 Противопожарное водоснабжение	18

3.3.3 Обеспечение проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям	20

3.3.4 Эвакуация населения из зоны пожара	21

3.3.5 Выполнение первичных мер пожарной безопасности	21

# 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Ульяновское городское поселение расположено на северо-западе Тосненского муниципального района Ленинградской области. Поселение граничит на севере и северо-востоке с Никольским городским поселением, на востоке и юге с Тосненским городским поселением, на западе с Форносовским городским поселением и на северо-западе с Красноборским городским поселением. В состав Ульяновского городского поселения входит один населённый пункт – городской поселок Ульяновка.

Площадь территории Ульяновского городского поселения составляет 3079,69 га.

Городской поселок Ульяновка расположен на р. Тосна в 10 км к северо-западу от административного центра муниципального района - города Тосно и в 42 км на юго-запад по железной дороге от Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Через территорию поселка проходят магистральные линии железной дороги – двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Москва и Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, перегоны, образующие внутриузловые соединения суммарной протяженностью железнодорожных линий 15,4 км. В пределах поселка расположена железнодорожная станция Саблино. На юго-западе поселения проходит федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия», автомобильная дорога федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», автомобильная дорога регионального значения Ульяновка – Отрадное и подъезд от автодороги «Россия» к железнодорожной станции Саблино (в населенном пункте - Ульяновское шоссе). Также в перечень автомобильных дорог регионального значения входит подъезд от автодороги «Ульяновка – Отрадное» и подъезд к объекту № 58.

В юго-западной части поселения практически параллельно федеральной магистральной автодороге Москва – Санкт-Петербург проходят трассы магистральных трубопроводов – 2 нитки газопровода Грязовец – Санкт-Петербург и нефтепродуктопровод Кириши – Санкт-Петербург (участок НПП ГПС «Кириши» – ЦПС «Красный Бор»). Параллельно им вдоль границы поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: ВЛ-330 кВ, 110 кВ.

# 2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

К факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) относятся (по видам ЧС):

- ЧС природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

- ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

## 2.1 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

### 2.1.1 Статус городского поселения по условиям гражданской обороны

Территория Ульяновского городского поселения Ленинградской области к группам территорий по ГО не отнесена.

Территория городского поселения расположена вблизи г. Санкт-Петербург, который является категорированным городом «особой группы» по гражданской обороне, и согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» эта территория попадает в зону возможного опасного радиоактивного загрязнения. Согласно исходным данным и требованиям территория городского поселения попадает в зону проведения мероприятий по световой маскировки.

На территории городского поселения объекты, категорированные по гражданской обороне (ГО) и продолжающие производственную деятельность в военный период, отсутствуют. Защитные сооружения и объекты гражданской обороны на территории поселения отсутствуют.

Вблизи территории Ульяновского городского поселения расположены потенциально опасные объекты:

- ЛДПС «Красный Бор», расположенный в городском поселке Красный Бор Красноборского городского поселения Тосненского района – пожаровзрывоопасный объект 5 класса;

- частное предприятие ОАО «Эра-Хенкель», расположенное в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района – пожаровзрывоопасный объект 5 класса опасности;

- ФУГП Завод «Сокол», расположенный в г. Никольское Никольского городского поселения Тосненского района – пожаровзрывоопасный объект 5 класса.

### 2.1.2 Мероприятия по гражданской обороне

#### 2.1.2.1 Эвакуация и рассредоточение населения

Штаб гражданской обороны размещается в здании администрации городского поселения, на ул. Победы, д. 34.

Комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из населенного пункта в особый период включает эвакуацию мирного населения и его жизнеобеспечение в районе размещения. Эвакуация населения должна осуществляться в населенные пункты, расположенные вне границ зон разрушения, химического загрязнения и радиоактивного заражения, то есть в безопасные районы.

#### 2.1.2.2 Размещение эвакуационных пунктов

Эвакуационный пункт предназначен для размещения органов государственной власти и населения.

По данным, полученным от администрации Ульяновского городского поселения, в настоящее время эвакуационный пункт размещен в здании администрации Ульяновского городского поселения (ул. Победы, д. 34).

Проектом предусматривается организация эвакуационных пунктов для населения на базе: Ульяновской средней общеобразовательной школы № 1, расположенной по адресу – пр. Володарского, д. 70 и Саблинской средней общеобразовательной школы, расположенной на ул. 2-ая Футбольная, д. 1 (к западу от железнодорожной станции Саблино). Таким образом, на расчетный срок на каждый эвакуационный пункт будет приписано около 6200 – 6300 человек.

#### 2.1.2.3 Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также угрозе возникновения или возникновении ЧС до органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения городского поселения.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

В настоящее время единственным источником оповещения населения о ЧС является мегафон ARSTEL AT-M135BC – 2 шт.

Предлагается использование для оповещения населения по сигналам ЧС (ГО) уличной трансляционной сети и оборудования оповещения «Сирена».

#### 2.1.2.4 Система световой маскировки

Территория городского поселения входит в зону, на территории которой необходимо предусматривать маскировочные мероприятия в виде световой маскировки. Мероприятия по световой маскировке в соответствии с СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. Режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный этап к введению режима ложного освещения.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует предусматривать снижение уровней наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, объектов здравоохранения и других объектов.

В режиме ложного освещения всё наружное освещение населенного пункта и организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения, должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Основным способом управления световой маскировкой на территории поселения является электрический способ, централизованно из пунктов управления освещением. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций.

#### 2.1.2.5 Защитные сооружения

В ЧС особого периода защите подлежит все население, но защищаются его отдельные группы дифференцированно. Основными способами защиты населения при ЧС являются:

- укрытия в защитных сооружениях, в простейших укрытиях;

- своевременное и умелое применение средств индивидуальной защиты.

Защитные сооружения предназначены для защиты населения в особый период от воздействия оружия массового поражения, а также от воздействия вторичных поражающих факторов в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф и должны использоваться в мирное время для нужд хозяйства и обслуживания населения.

Расчет потребности в защитных сооружениях ГО в Ульяновском городском поселении

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» общую потребность в защитных сооружениях ГО устанавливает орган местного самоуправления совместно с органом управления ГО и ЧС Тосненского муниципального района.

Согласно выписке из Реестра защитных сооружений ГО, расположенных на территории Ленинградской области, в Ульяновском городском поселении имеются защитные сооружений ГО типа – противорадиационные укрытия (ПРУ). Перечень существующих ПРУ на территории Ульяновского городского поселения приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень существующих ПРУ на территории Ульяновского городского поселения

| № п/п | Наименование организации. ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения убежищ с указанием строения, подъезда | Инв. номер ПРУ | Тип ПРУ | Группа ПРУ | Проектная вместимость, тыс. чел | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Жилищное хозяйство» 187000, г. Тосно, Ленинградская область, ул. Советская, д. 3 | 187010, п. Ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область, ул. Калинина, д. 74 | 19030- 48 | ВУ | П-2 | 0,54 | соответствует | 465 | 1979 |
| 2 | ОАО «Жилищное хозяйство» 187000, г. Тосно, Ленинградская область, ул. Советская, д. 3 | 187010, п. Ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область, ул. Калинина, д. 74-а | 19004-48 | ВУ | П-2 | 0,54 | соответствует | 465 | 1979 |
| Всего |  |  |  |  |  | 1080 |  | 930 |  |

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, в особый период укрытием обеспечено 1080 человек или порядка 11 % населения.

Расчет потребной мощности ПРУ:

  - расчетное население городского поселения – 18700 человек, в том числе на первую очередь 13327 чел.;

  - площадь укрытия на одного укрываемого – 0,5 м2;

  - площадь укрытия для хранения одежды – 0,07 м2;

  - потребная площадь ПРУ на расчетный срок составит – 10659 м2, в том числе на первую очередь – 7600 м2.

С учетом существующих площадей ПРУ, указанных в таблице 1, площадь дополнительных ПРУ в Ульяновском городском поселении на расчетный срок должна составить 9730 м2, в том числе на первую очередь – 7392 м2.

В качестве ПРУ могут использоваться подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

ПРУ размещаются с учетом радиуса сбора укрываемых и должны обеспечивать защиту укрываемых, в зависимости от расположения ПРУ. Радиус сбора укрываемого населения в ПРУ составляет 1 км, при подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км (согласно СП 165.1325800.2014). В соответствии с радиусами доступности ориентировочное места расположения дополнительных ПРУ отражены на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### 2.2.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Источниками природной ЧС является опасное природное явление, то есть событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Территория Ульяновского городского поселения в соответствии с общим сейсмическим районированием характеризуется малой сейсмической активностью – до 5 баллов.

В соответствии с данными Главного Управления МЧС России по Ленинградской области вся территория Ленинградской области подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям:

- сильный (более 14 м/сек), очень сильный, шквалистый ветер (более 20–25 м/сек);

- сильный мороз;

- сильный снегопад;

- сильная метель;

- гололед;

- град;

- туман;

- заморозок.

Из опасных геологических процессов в пределах рассматриваемой территории поселения возможны проявления карста. В настоящее время, территории опасного, для зданий и сооружений, развития карстовых процессов на территории поселения отсутствуют.

Отклонение климатических условий от средних значений (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и др.) могут повлечь аварии на коммунально-энергетических сетях, что приведет к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Из всего многообразия ЧС природного характера для поселения наиболее вероятны:

- сильные ветры при скорости 25 м/с и более. Последствием шквальных и ураганных ветров является разрушение построек, повреждение кровли на отдельных зданиях и сооружениях, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы и снега;

- сильные метели со скоростью ветра 15 м/с и более.

Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или при её резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в подлинное стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб. Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды. Особенно пагубно они влияют на линии электропередач.

Сильный град может привести к разрушению остекления, повреждению строений, травмированию людей и гибели животных, повреждению посадок культурных растений.

В результате резких перепадов температуры воздуха в зимнее время, а также опасных гололедно-изморозных явлений возможно повреждение и разрушение систем жизнеобеспечения, обрыв проводов, повреждение линий тепло- и водоснабжения, что приведет к значительному охлаждению жилых и производственных зданий, а также к перебоям в снабжении населения водой, теплом и так далее.

Основные мероприятия по защите населения от воздействия ЧС природного характера:

- своевременное оповещение населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях;

- наличие карстовых проявлений требует проведение изысканий под планируемую и размещаемую застройку.

Затопление, подтопление территории

На территории городского поселения возможно образование зон затопления территории в результате весеннего повышения уровня воды в р. Саблинка. Затоплению подвергаются главным образом прирусловые низинные территории. В настоящее время в зону возможного затопления от р. Саблинка попадает часть жилой застройки, в которой может проживать до 40 человек.

### 2.2.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 к основным потенциальным источникам техногенных ЧС в пределах рассматриваемой территории могут быть отнесены: автозаправочные станции, аварии на железных и автомобильных дорогах, магистральных трубопроводах и объектах жизнеобеспечения населения.

Транспортные аварии на железных дорогах общего пользования и автомобильных дорогах.

Транспортные аварии потенциально возможны на железных дорогах общего пользования (Санкт-Петербург – Москва, Мга – Гатчина – Веймарн) и автомобильных дорогах федерального значения (М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, А-120 Большая Ижора – Кировск) и регионального значения (Ульяновка – Отрадное), пересекающих территорию поселения, так как по ним осуществляются транзитные перевозки опасных химических, нефтяных и радиоактивных веществ.

На территории Ульяновского городского поселения объекты, использующие и хранящие аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ), отсутствуют. Аварийная ситуация с участием АХОВ может возникнуть при их транспортировке через территорию городского поселения по железнодорожным и автомобильным дорогам.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Наиболее вероятным местом аварийной ситуации являются подъездные и маневровые пути на станции Саблино. При разгерметизации железнодорожной цистерны емкостью 60 м3 и розливе АХОВ, находящейся в жидкой фазе, зона с поражающими концентрациями может достигать 0,65 – 1,30 км. Ориентировочные потери среди населения и работников близлежащих предприятий могут составить от 300 до 1000 человек.

Аварии на автомобильном транспорте.

Местом возможной аварии с участием автотранспорта, перевозящего опасные грузы, принимается весь маршрут передвижения данного транспорта. При транспортировке АХОВ автомобильным транспортом за единичную емкость принимается резервуар объемом 1 м3. При авариях на автомобильном транспорте, в течение расчетного часа после аварии с разгерметизацией единичной емкости, зона возможного заражения АХОВ составит 0,08 – 0,8 км. Ориентировочные потери среди населения и работников близлежащих предприятий могут составить от 10 до 350 человек, в зависимости от места аварии.

Трубопроводный транспорт.

В юго-западной части поселения практически параллельно автомобильной дороге федерального значения Москва – Санкт-Петербург проходят трассы магистральных трубопроводов – 2 нитки газопровода Грязовец - Санкт-Петербург (1020 мм и 1220 мм) и нефтепродуктопровод Кириши - Санкт-Петербург (участок НПП ГПС «Кириши - ЦПС «Красный Бор») диаметром 325 мм.

Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из поврежденного участка. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения, а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением.

При аварии на нефтепродуктопроводе происходит утечка нефтепродуктов, в результате чего происходит отравление водных объектов (особенный ущерб получают объекты рыбохозяйственного назначения) и наносится серьезный ущерб почвенному покрову. Кроме того, возможно воспламенение нефтепродуктов и взрывы паров.

Взрывопожароопасные объекты

К взрывопожароопасным объектам на территории городского поселения можно отнести автозаправочные станции (далее – АЗС). В настоящее время на территории городского поселения расположена всего одна АЗС на юге на автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на территории ООО «ЛТЭК» (грузовой терминал). Проектом предусматривается размещение еще одной АЗС в промышленной зоне «Ульяновка». Прогнозируемый уровень ЧС – локальный, зона действия – территория АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако, в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС:

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности и электробезопасности;

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

В результате расчета вероятностей возникновения ЧС на АЗС для различных видов аварий при наиболее серьезных вариантах максимальное количество вещества, которое будет участвовать в аварии, составит 30 т. Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

- ударная волна;

- избыточное давление;

- тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

- обрушение сооружений и оборудования;

- загрязнение нефтепродуктами почвы.

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обвалования места слива нефтепродуктов.

В этом инциденте могут погибнуть до 2 человек, число пострадавших может достигать 7 человек.

Вероятность ожидаемого количества пострадавших среди персонала в результате опасного события равна 1×10-6, а вероятность ожидаемого количества пострадавших среди населения и персонала 4×10-5.

Ввиду высокой повторяемости технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех АЗС необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Аварии на системах жизнеобеспечения населения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие в большинстве случаев начинается с отказа оборудования, с ошибки персонала, а также их физического разрушения в следствие опасных природных явлений.

К объектам повышенной потенциальной опасности на территории городского поселения можно отнести газорегуляторные пункты (далее – ГРП).

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках. Оценка последствий аварии на ГРП выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром». Согласно данным методическим указаниям, частота возникновения аварий на ГРП составляет приблизительно 5×10-4. Из этого числа аварии со взрывами и пожарами составляют не более 30 %. Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 м. Число погибших не превышает 1 человека. (случайный пешеход или рабочий эксплуатационно-ремонтной бригады).

# 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и территорий поселения, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера.

## 3.1 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных скоростях ветра. Согласно ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» конструкции и элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должна отвечать соответствующим строительным нормам.

Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка территорий от снега и обработка автомобильных дорог противогололедными средствами. Элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативное воздействие снеговой нагрузки – 150 кг/м2 (СП 20.13330.2016). При прогнозировании неблагоприятных метеорологических условий все коммунальные и обслуживающие службы должны находиться в повышенной готовности.

Мероприятия по защите от затопления, подтопления

На территориях, подверженных угрозе затопления паводковыми водами редкой повторяемости, при их освоении, необходимо реализовывать соответствующие инженерные мероприятия в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». В рамках проекта изменений в генеральный план освоение территорий подверженных угрозе затопления не предусматривается. В части защиты территории от подтопления мероприятия реализуются на следующих стадиях проектирования.

На территории существующей жилой застройки попадающей в зоны возможного затопления в г.п. Ульяновка, в виду малых уровней воды при затоплении данных территорий, малой площади затапливаемых территорий и их разрозненности, в качестве мероприятий по предупреждению затопления территории и уменьшению возможных последствий, планируется расчистка и углубление русла р. Саблинка в районах возможного затопления, для пропуска максимальных объемов воды.

При проектировании зданий и сооружений должны предусматриваться технические решения, направленные на максимальное снижение негативного воздействия опасных природных процессов.

Мероприятия по защите от лесных пожаров

Обнаружение и ликвидация лесных пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГКУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения;

- прокладка просек, противопожарных разрывов и минерализованных полос;

- устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды.

Для защиты городского поселения от воздействия лесных пожаров необходимо разработать и провести мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных и торфяных пожаров на здания и сооружения. Основным мероприятием по защите от природных пожаров является прокладка противопожарных разрывов и минерализованных полос.

## 3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В комплекс мероприятий по уменьшению риска ЧС техногенного характера на потенциально опасных объектах, на которых используются, хранятся и транспортируются взрывопожароопасные, химические и биологические вещества и объектах обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения) на территории Ульяновского городского поселения входит:

- переход на более безопасные и экологические технологии обезараживания питьевой воды (в 2009 г. МУП «Водоканал» начал применять гипохлорид натрия вместо жидкого хлора для очистки питьевой воды);

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил ведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение оценки и последующий контроль организационно-технических мероприятий предотвращения террористической угрозы;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, или возникновении чрезвычайной ситуации посредством телефонной и мобильной связи и через посыльных;

- создание запасов средств индивидуальной защиты.

На объектах транспортной инфраструктуры с целью снижения риска аварий и дорожно-транспортных происшествий проектом предлагается:

- развития улично-дорожной сети;

- оптимизация транспортной схемы поселения;

- выполнение комплекса мероприятий по борьбе со снежными заносами вдоль транспортных коммуникаций на внеселитебных территориях.

Мероприятия по устойчивой работе систем жизнеобеспечения населения

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения (инженерно-коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения надежности и устойчивой работы инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры;

- наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения на части социально значимых объектов;

- создание аварийного запаса материалов.

## 3.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### 3.3.1 Размещение подразделений пожарной охраны

В настоящее время территория Ульяновского городского поселения обслуживается пожарной частью № 111, расположенной в г. Никольское Никольского городского поселения Тосненского района на территории промышленной зоны «Сокол».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ – 101-95 «Норм проектирования объектов пожарной охраны», изменениями в генеральный план планируется размещение в Ульяновском городском поселении пожарного депо II типа на 6 автомобилей, из них 2 – специального назначения (автолестница, автоподъемник и автомобиль газодымозащитной службы) и 4 автомобиля с цистернами. Разместить пожарное депо планируется в производственной зоне г.п. Ульяновка, на ул. Кирпичная. Нормативный размер необходимого земельного участка для размещение данного пожарного депо составляет 1,2 га (НПБ – 101-95).

Планируемое пожарное депо в г.п. Ульяновка является предложением генерального плана для учета в схеме территориального планирования Ленинградской области в части, касающейся включения в планируемые для размещения объекты регионального значения на территории Ульяновского городского поселения.

При размещении пожарного депо учтены требования «Технического регламента пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы поселка. Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарного депо.

На чертеже «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (масштаб 1:10000) показаны местоположение планируемого пожарного депо (ул. Кирпичная) и пути следования пожарных машин. При скорости 60 км/час до крайних точек жилой застройки время прибытия первого подразделения составляет от 4 мин. до 5,5 мин., а при скорости 40 км/час соответственно от 7,5 мин. до 9 мин., что не превышает нормативного требования по городской территории – 10 мин.

В промышленной зоне «Ульяновка» предусматривается размещение своего пожарного депо частной пожарной охраны.

В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95 «Норм проектирования объектов пожарной охраны» должно быть предусмотрено:

- на территории пожарного депо размещение: учебно-тренировочного комплекса, закрытого гаража-стоянки автомобилей, склада, рукавного участка, поста газодымозащитной службы;

- в помещении пожарного депо, как объекта пожарной охраны: помещение пожарной техники и техобслуживания, помещение для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре и другие технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Конкретно состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются на следующих стадиях проектирования, на стадии разработки рабочего проекта.

### 3.3.2 Противопожарное водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территория городского поселения должна быть обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории городского поселка Ульяновка относятся наружные водопроводные сети с гидрантами, пожарные водоемы. Перечень пожарных водоемов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения приведен в таблице 2. Расположение пожарных водоемов показано на чертеже «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Таблица 2 – Перечень пожарных водоемов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения

| № п/п | № пожарного водоема | Адрес |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПВ-1 | ул. Большая Речная у дома № 10 |
|  | ПВ-2 | ул. Большая речная (Лесничество) |
|  | ПВ-3 | ул. Вокзальная у дома № 22 |
|  | ПВ-4 | ул. Вокзальная у дома № 19 |
|  | ПВ-5 | ул. Вокзальная у дома № 39 |
|  | ПВ-6 | ул. Вокзальная у дома № 41 |
|  | ПВ-7 | ул. Володарского у дома № 1 |
|  | ПВ-8 | ул. Володарского у дома № 2 а |
|  | ПВ-9 | 1-й Володарский проезд у дома № 9 |
|  | ПВ-10 | 2-й Володарский проезд у дома №11 |
|  | ПВ-11 | Переулок Георгиевский, у дома № 4 |
|  | ПВ-12 | ул. Гоголя, у дома № 6 |
|  | ПВ-13 | ул. Дачная у дома № 47 |
|  | ПВ-14 | ул. Дачная у дома № 51 |
|  | ПВ-15 | ул. Дачная у дома № 53 |
|  | ПВ-16 | ул. Полины Осипенко у дома № 19 а |
|  | ПВ-17 | ул. Полины Осипенко у дома № 12 |
|  | ПВ-18 | Ул. Полины Осипенко у дома № 40 |
|  | ПВ-19 | ул. Железнодорожная у дома № 25 |
|  | ПВ-20 | ул. Достоевского у дома № 12 |
|  | ПВ-21 | ул. Железнодорожная у дома № 10 |
|  | ПВ-22 | ул. Жуковского у дома № 1 |
|  | ПВ-23 | пер. Карла Либкнехта, у дома № 2 |
|  | ПВ-24 | пер. Карла Маркса у дома № 30 |
|  | ПВ-25 | ул. Карла Маркса у дома № 4 |
|  | ПВ-26 | В 50 метрах от пересечения ул. Карла Маркса и дороги 41-к028 (дорога Ульяновка – Отрадное) справа |
|  | ПВ-27 | ул. Кирпичная у дома 1 |
|  | ПВ-28 | ул. Кирпичная у дома 19 |
|  | ПВ-29 | ул. Кирпичная у дома 27 |
|  | ПВ-30 | ул. Колхозная у дома 1 |
|  | ПВ-31 | ул. Колхозная у дома 61 |
|  | ПВ-32 | ул. Комсомола у дома 21 |
|  | ПВ-33 | ул. Коммунальная у дома 33 |
|  | ПВ-34 | Пер. Кузнечный у дома 3 |
|  | ПВ-35 | ул. Льва Толстого у дома 35 |
|  | ПВ-36 | Калинина у дома 57 |
|  | ПВ-37 | ул. Мариинская у дома 32 |
|  | ПВ-38 | ул. Олега Кошевого у дома 48 а |
|  | Г1В-39 | ул. Песочная у дома 10 |
|  | ПВ-40 | ул. Полевая у дома 46 |
|  | ПВ-41 | ул. Пригородная у дома 15 |
|  | ПВ-42 | 6 Речной проезд у дома 7 |
|  | ПВ-43 | ул. Самойловская у дома 8 |
|  | ПВ-44 | ул. Самойловская у дома 11 |
|  | ПВ-45 | ул. Серова у дома 25, а |
|  | ПВ-46 | пр. Советский у дома 13 |
|  | ПВ-47 | ул. Типографская у дома 3 |
|  | ПВ-48 | ул. Тосненская у дома 1 б |
|  | ПВ-49 | ул. 2-я Футбольная у дома 9 |
|  | ПВ-50 | ул. Школьная у дома 54 |
|  | ПВ-51 | ул. Щербакова у дома 2 |
|  | ПВ-52 | 2-я Улица у дома 15 |
|  | ПВ-53 | 4-я Улица у дома 5 |
|  | ПВ-54 | ул. Лермонтова у дома 10 |
|  | ПВ-55 | 1-Колхозная между домом 18 и 21 |
|  | ПВ-56 | Владимирская у дома 48 |
|  | ПВ-57 | Переулок Лермонтовский |

Пожарные водоемы требуют очистки и дноуглубление, устройство у прудов разворотных площадок с твердым покрытием и обеспечение подъезда пожарных машин.

В настоящее время (2018 год) пожарный водопровод городского поселения совмещен с хозяйственно-питьевым водопроводом. На водопроводной сети установлены 49 пожарных гидрантов. На территории, не охваченной водопроводной сетью (пожарными гидрантами), источниками наружного противопожарного водопровода являются пожарные водоемы. Всего на территории городского поселения расположено 57 пожарных водоемов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 м3 при числе участков до 300. Каждый водоем должен быть оборудован площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организации подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей.

Расходы воды на противопожарные нужды на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Расходы воды на противопожарные нужды на первую очередь и расчетный срок

| Населенные пункты | Население, чел., 1 очередь/ расчетный срок | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/сек. | Расход воды на пожаротушение, м3/сут. | Расход воды на пожаротушение м3/сут., 1 очередь/расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Ульяновка | 13327/ 18700 | 2 | 3 | 2×15+ 2×2,5 | 378 | 4210/5846 |
| * с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды во время тушения пожара |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.3 Обеспечение проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории городского поселения необходимо обеспечить:

- подъезд пожарных автомобилей к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений со всех сторон;

- ширину проездов для пожарной техники не менее 6 метров.

- в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению, строению, допускается включать тротуар, примыкающий к подъезду.

- конструкцию дорожной одежды проездов для пожарной техники, рассчитанную на нагрузку от пожарных автомобилей.

- при планировочном решении малоэтажной жилой застройки подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 м.

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан подъезд пожарной техники ко всем садовым участка и объектам общего пользования. Ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

### 3.3.4 Эвакуация населения из зоны пожара

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются соответствующими нормативными документами по пожарной безопасности.

### 3.3.5 Выполнение первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.